Narva Joaoru  puhkeala ideekonkurss

Detsember 2009

KAKS KALA

SELETUSKIRI

Seletuskirja osad

1. Üldosa

2.Planeeringulise ja maastikuarhitektuurse idee kirjeldus

3.Ala läbivate liikumiste ja logistika kirjeldus

4.Kujundusliku idee kirjeldus

4.1. Supelrand

4.2 Kergliiklustee

4.3 Promenaad

4.4 Spordiväljakud

4.5 Ülejäänud avalik ruum

5. Hoonete arhitektuurse lahenduse idee kirjeldus

6.Põhilised hoonete /hoonestusalade tehnilised näitajad

7.Inventari kujunduse idee kirjeldus

SELETUSKIRI

1 Üldosa

Ideekavandi objektiks  olev Joaoru  linnaterritoorium paikneb Narva ajaloolises südames.

Territoorium paikneb piki Narva jõe maalilist kallast, Eesti ja Venemaa piiri (see on ühtlasi ka Euroopa Liidu ja Venemaa piir) vahetus läheduses. Selles kohas moodustab Narva jõgi väikese basseini, mis on mugavaks kohaks laste ja täiskasvanute suplemiseks. Loomulikud piirded küngaste, kaljunukkide ja keskaegsete bastionide näol eraldavad Joaoru territooriumi linnakärast.

Joaoru igast punktist avaneb suurepärane panoraamvaade Narva  ja Jaanilinna kindluste ajaloolisele kompleksile. Vaade on Narva visiitkaart ja jäädvustatud Eesti viiekroonisel rahatähel. Piiri lähedus ja teineteist „tunnistavad“   kindlused loovad tugeva emotsionaalse fooni*.

2. Planeeringulise ja maastikuarhitektuurse idee kirjeldus

Kahe kultuuri kokkupuutekoht piirilinnas loob tugeva aluse  uue kvaliteedi tekkimisele,  taustaks erinevate kultuuride lõimumine. Tulemuseks on  tänapäevane,  olemasolevasse situatsiooni sügava respektiga  suhtuv keskkond, kus on  loodud tingimused oma tugeva identiteedi säilimiseks, tunnetades end unikaalse osana Euroopast.

Käesoleva  konkursi kandvaks ideeks on kahe kultuuri lõimumise teel   saavutada  uus inimsõbralik innovatiivne, vastavalt vajadustele muutuv ja

vaheldusrikas keskkond. Eeldused selleks on väga kauni, kuid isepäi arenenud  loodusliku situatsiooni näol olemas. Ajaloost on teada ka varasem territooriumi kasutuse lugu. Nüüd tulebki taasavastada ja avada  osaliselt võssa kasvanud vaated, rajada ajaloolistele kohtadele tänapäevane hoonestus, mis sulandub looduslikesse vormidesse kui peopessa, jäädes taustaks kaunile loodusele.

Vihjetena erinevatele kultuuritaustadele on osa promenaadi sillutiskividest teekatteid planeeritud laduda rahvusmustrites.

Erilist tähelepanu vajavad alal kasvavad puud, mida tuleb maksimaalselt säilitada (eriti päris rannaäärsetel aladel); taastada Raja tänava äärne puuderida, lisada omapäraseid kerapajusid.

Joaoru territoorium on jagatud neljaks omanäoliseks aktiivsustsooniks:

I  tsoon:	 Raja tänava ääres paiknev pargiala koos põhilise

parkimisalaga (Lõvipargi läheduses paiknev territoorium, lubjakiviplatoo)

II tsoon  	supelranna-alad

III tsoon  	arheoloogiline kaitseala

IV tsoon 	spordiala

3.Ala läbivate liikumiste ja logistika kirjeldus

Planeeritavat ala läbivad:

-autoteed (kohati kattuvad kergliiklusteega)

- kergliiklusteed

- jalgteed (kohati kattuvad terviserajaga)

3.1 Juurdepääsud, parkimine

Põhiline autotranspordi juurdepääs alale on antud põhjas asuvalt Raja tänavalt, võimalik juurdepääs on ka  Linnuse tänavalt. Raja tänava kinnistu Raja  tn.3  kõrval olevale territooriumile on planeeritud parkla 100 sõiduautole, 5 autobussile, jalgratastele.  Transpordi juurdepääs Raja tänavalt kasutades osaliselt olemasolevat asfaltkattega teedevõrku on tagatud kuni puhkeala keskel paiknevate suplushoone, lava ja  vetelpäästetornini.

Juurdepääs puhkeala lõunaosale on   antud  Kalda tänavalt, kus paikneb parkla 30 autole ja jalgratastele.

Jalgteed läbivad kogu territooriumi katkematult, kergliiklusteed on jagatud kahte ossa -  põhja-ja lõunaosa.

Lasterannast ja lava trepistikult on panduste kaudu otsepääsud linna.

4. Kujundusliku idee kirjeldus

4.1. Supelrand

Supelrand paikneb II aktiivsustsoonis mõlemal pool  Narva jõe kääru. Supelrand on tinglikult jagatud kolme ossa.

I osas paikneb supelusmaja, mis oma kohviku, terrasside ja äripinnaga loob teenindust ja lõõgastust pakkuva keskuse ning meeleolu. Liivaranda läbivad teed on palistatud  looklevate puitpindadega, mille vahele on tikitud kõrreliste puhmaid; see on hea foon enese näitamiseks ja teiste vaatamiseks - promeneerimiseks.

II osa  on aktiivse ja elurõõmsa puhkuse tsoon, mõeldud lastele ja peredele. Liivaala on suurendatud. Siin paiknevad lastemänguväljakud, nende läheduses trenažöörid.

Osa jõekäärust on eraldatud pontoonsillaga laste supluse tarbeks, samas saab laenutada ka paate ja teisi veesõidukeid. Veepiirile on ette nähtud liumägi.

Alale on kavandatud ka müügitsoon, kus saab pakkuda jäätist, puuvilja, mahla jms. Turvalisuse tagamiseks paikneb vahetus läheduses vetelpäästetorn.

.

III osa on vaikse puhkuse ala.

.Seda ala ilmestab kaunis rohelus varieerituna puhta liivaalaga. Ka siin paiknevad jalgtee kõrval puitkattega pinnad, mille laius on piisav, et siin päevitada.

Taevaväljaku lähedus suunab mõtted otsima sügavamaid väärtushinnanguid. Väljaku keskele paigutatav päikesekell omab nii praktilist kui õpetlikku väärtust.

Supelranda on kavandatud erinevate  lahendustega  riietuskabiinid -  riietuskabiinid wc, dušiga  ja/või ilma.

4.2 Kergliiklustee

4.2.1 Kergliiklustee puhkeala põhja ja keskosas (materjaliks kombineeritult asfalt, sillutiskivi, puit)  kulgeb üle rannaala kuni vetelpäästetorni juures paikneva laudkattega sillani ning   suundub üle silla tagasi  Raja tänavale.

Puhkeala lõunaosas  pääseb kergliiklusteele Kalda tänavalt. Kergliiklustee viib orgu (kuhu on ette nähtud rajada erinevatele spordialadele mänguväljakuid) ning kaguosas paiknevale platoole. Platool paiknev olemasolev koertejalutusplats  on säilitatud endises harjunud asukohas. Platoolt jõeoru poole avanevad kaunid vaated, mistõttu on siia planeeritud koht pikniku pidamiseks. Liikumispuuetega, jalgrataste ja lastevankritega külastajatele on liikumise hõlbustamiseks ette nähtud sobiva kaldega pandused.

4.2.2 Paralleelselt kergliiklusteega kulgevad kogu territooriumil jalgteed. Kogu jõekääru äärse  maa-ala saab läbida jalgteel kõndides. Jalgteed liituvad terviseradadega (tsoonis II-2),nende äärde on paigutatud mitmeid trenažööre ning spordivahendeid (supelmaja ümbrus).

Orgu pääseb kahelt trepistikult – üks Juhkentali tänava pikenduselt ning teine pääsuga Raudsilla ja Kalda tänava ristmikult. Trepid on puidust, mademed on ette nähtud katta graniitsõelmetega.

Arheoloogilisel kaitsealal (aktiivsustsoon III)  kavandatud liiklusteed on ette nähtud puidust /laudtee/, selliselt, et nende konstruktsioon ei kahjusta kaitseala.

Kõik teed ja rajad on  valgustatud 2,5 m kõrguste valgustitega.

4.3.Promenaad.

Promenaadina  on  käsitletud järgmisi teede osasid:

- I tsooni jääv Raja tänava äär

- suplusmaja eest kuni  vetelpäästetornini

- maa-ala edelaosas kulgev tee (endise Juhkentali  Gümnaasiumi tagune tee)

- saarepealne  tee

Raja tänava ääres paiknev sillutuskiviga kaetud teeosa on sissejuhatuseks kahele puhkealale: põhja kaarde jäävale Pimeaiale ja lõunasse Joaoru puhkealale. Siin paiknevad müügikohad pakuvad värskendust, pingid puhkust, lähedal paiknev pargiala silmailu.

Suplusmaja eest läbi kuni vetelpäästetornini kulgev promenaad on vaheldusrikka kujundusega: asfaltteed, mis on vajalikud pääsuks lõuna pool paiknevate  objektideni, on pehmendatud laudise ja kõrrelistega. Promenaad on valgustatud. Siit avanevad vaated jõesopi põhjatipus paiknevatele purskkaevudele. Promenaad läbib järgmises lubjakivist astangute vahelises nõos paikneva  lava trepistiku  ja veepiiril oleva lava ala kuni vetelpäästetornini.

Edelaosas paiknev promenaad /endise Juhkentali kooli tagune ala/ pakub vapustavaid vaateid hüdroelektrijaamale ja kogu alale. Promenaadil on 2 vaateplatvormi, mis on varustatud istekohtadega, prügikastidega, haljastuse väikevormidega. Promenaad on kaetud rahvusmustrites  laotud kivisillutisega. Valgustuseks on 2.5 m kõrgused valgustid.

Saarepealne teeosa on samuti kavandatud laduda rahvusmustris kivisillutisega . Tervitusena ülejõenaabritele  on kasutatud vene rahvusmotiivi.

4.4 Spordiväljakud

Spordiväljakud on paigutatud maa-ala   lõunaossa. Kaldajärsakute vahelisse   orgu on kavandatud järgmised  väljakud: jalgpalliväljak,  minijalgpall, korvpall, võrkpall.

Tuubing, trenažöörid  ja skatepark on paigutatud järsakute nõlvadele.

Spordiväljakute külastajate teenindamiseks on alale kavandatud pinke ning varjualuseid (fragmendid esitatud joonistel).

Spordiatribuutikat (minigolf ja trenažöörid) on kavandatud paigutada ka teistesse aktiivsustsoonidesse - laste mänguväljakute juurde ning suplusmaja lähedale.

4.5. Ülejäänud avalik ruum.

Ülejäänud avaliku ruumina võiks kirjeldada järgnevaid objekte:

- pargiala põhjaosas

- lava ja lava pigiread

- pikniku –ja puhkeplatsid

- kiigeplats

- taevaväljak

- kalapüüdmisala

- talisuplemine

Pargiala

Pargiala paikneb puhkeala põhjaosas. Maa-ala on hoonestatud lasketiiruga, mis kuulub lammutamisele. Vahetus läheduses on Lõvipark, milleni on kavandatud pargialalt jalgtee, mis päädib kiviastmetest  trepistikuga.

Olemasolev paekivimüür on ette nähtud taastada, rajada trepid.

Pargiala piirneb suure parklaga. Parkla kujunduses on kasutaud erinevaid teekattematerjale, mis vahelduvad haljastuse väikevormidega. Pargialas on kaks dominanti: hekiga piiratud puhkeala istumiskohtadega igasuguste lauamängude harrastamiseks ning pikk  puude vahel vooklev pink, mis on ühenduses hekk-labürindiga.

Hekiga piiratud alal on konteinerhaljastus ja maitsetaimedest peenrad.

Talvisel ajal rajatakse hekiga piiratud alale liuväli. Liuvälja teenindamiseks sobib ka mitte kaugel olev, talvisel ajal  kohvikuna kasutatav supelusmaja või siis paigaldatakse  selleks ajutine hoone (telk). Liuvälja ala on valgustaud 9m kõrguste valgustitega

Lava ja lava pingid

Teisaldatav lava ja pingiread on paigutatud  kahe aktiivse rannatsooni vahele selleks nagu loodud kahe lubjakivi astangu vahelisse nõkku, mis aegade jooksul on puid täis kasvanud. Osa puid tuleb vastavalt dendroloogilisele hinnangule likvideerida. Pingiread on paigutatud vastavalt reljeefile amfiteatri-laadselt. Istuma pääseb nii alumiselt tasandilt kui ka „5-krooni vaate“ platvormilt. Pinkide juurest on antud ka ainulaadne pääs ühele väljaulatuvale astangule. Astang on altpoolt valgustatud.

Teisaldatav lava on paigutatud veepiirile, osaliselt toetub vette paigutatud konstruktsioonidele. Laval on eemaldatav puidust kattekonstruktsioon, mille eemaldamise järel on see kasutatav näiteks lõkkeplatsina (jaanitule korraldamiseks). Laval toimuv on hästi jälgitav ka rajatavalt puitsillalt.

5. Hoonete arhitektuurse lahenduse idee kirjeldus

5.1. Supelusmaja.

Hoone paigutamisel maa-alale  olid määravaks muinsuskaitse eritingimused. Supelusmaja on paigutatud alasse II (vt. Muinsuskaitse eritingimused), kus ka varasemalt, möödunud sajandi algusaastatel, asus suplusmaja.

Hoone arhitektuursel lahendusel ning fassaadikäsitlusel oli inspireerivaks loodusliku nõlva kuju ning vorm ja olemasolevate harjumuspäraste teede asukoht. Hoone asetub nõlvade „rüppe“ kujundatud ovaalvormi, tekitades nõlvadele vastanduva kaldega huvitava dialoogi.

Olemasolevad teed looklevad läbi hoonemahu, tekitades  sisetänava, kuhu on külastajate tarbeks kavandatud riietusruumid koos duššide ja saunaga ning tualettruumid, vajalikud laoruumid rannainventari säilitamiseks,

Rannakülastajatele annab sisetänav võimaluse ilma fuajeed läbimata napis suverõivais tualeti külastamiseks, pesemiseks. Ka võimaldab ruumide selline paigutus kohviku kasutamist pidulike ürituste tarbeks tagades piisava eraldatuse.

Kättesaadavas kohas sissepääsu juures on vetelpäästjate ruumid hästi leitavad.

Avarast fuajees pääseb kaupluseruumidesse, sisetänavale ning teisele korrusele, kuhu kavandatud kohvik koos abiruumidega, administratiivruumid väljaüürimiseks ning vajalikud tehnilised ruumid. Vaegliikumisega külastajatele on ette nähtud lift sisetänava ääres, kohviku  tarbeks on ette nähtud kaubalift .

Hoone peasissepääsupoolse fassaadiosa dominandiks on 2. korrusele kavandatud lai suvine kohvikuterrass kaunite vaadete nautimiseks.

Katusekorrus on kavandatud kasutatavana. Hoone maht on lahendatud erinevate kõrgustega – kohvikuosa kõrgem, administratiivruumide ning abiruumide osa madalam.

Katuseterrassi madalamale osale pääseb hoone perimeetrit mööda kulgevalt välitrepilt, kõrgemale osale kohviku terrassilt.

Madalamat katuseterrassi on hea kasutada puhkealana (male- ja doominomängud, õhuvannide võtmine).

Hoone välisviimistlusmaterjaliks on valitud looduskivi (puhta sileda vuugiga laotud tellis või väikeseformaadiline paekivi),   peafassaadi kaldpinnal toonitud tume klaas vitspunutise mustriga hallide profiilliistudega.

Terrasside piirded  on karastatud klaasist.

Välistrepp on konsoolselt   kinnitatud välisseina , metallkonstruktsioonis, metallpiiretega.

Sisetänava kandesein jätkub siseruumides samast fassaadimaterjalist laotuna. Looduskivi on kavandatud kasutada puhta vuugina laotult ka kohvikuruumides ning teise korruse koridoris.

1. korruse sisetänavat valgustavad koridori otstes paiknevad klaaspinnad koos klaasist ustega ning riietusruumidele ja WC-eesruumidele ettenähtud klaasplokkseintest kumav valgus.

5.2. Vetelpäästetorn

Vetelpäästetorn on paigutatud rannaala keskel, juhtivaks ideeks eelkõige ala hea jälgitavuse tagamine.

Vetelpäästetorn sekundeerib üle jõe paiknevatele toredatele väärikatele kindlustornidele väiksema vennana.

Torni jalamil paikneb väike ruum koos tualettruumi ja pesuruumiga  vetelpäästjatele ning panipaik inventari ja sidevahendite hoidmiseks. Talvisel ajal  kasutavad torni talisuplejad.

Keerdtrepiga pääseb torni põhielemendile – rõdule, kust avanevad suurepärased vaated Hermanni kindlusele ning Ivangorodi kremlile ähvardavad segada vetelpäästjate põhiülesannet  - suplejate jälgimist.

Torni materjalina on kasutatud  puitu ja klaasi.

5.3. Lehtla e. Bessetka

Lehtla vorm on inspireeritud suplusmaja vormist ja samuti ümbritsevast loodusest.

Lehe- või kalakujuline motiiv, mida leiame kõikides hoonete ja rajatistes moodustab lehtla põhjaplaani  ning ühtlasi koonusja katusepinna, mida kannavad kaldu asetsevad piirete ja pinkide püsttoed.

6.Põhilised hoonete /hoonestusalade tehnilised näitajad

6.1 suplusmaja

Ehitusalune pind –   							     775 m2

Brutopind									    1445 m2

Kõrgus				           8.9 m katuseterrassi piirdeni 0.00-st

Hoonele nõutav parkimiskohtade arv - 						15

6.2 Vetelpäästetorn

Ehitusalune pind –   							     15 m2

Brutopind									     18 m2

Kõrgus					   				         7m

6.3 Lehtla

Ehitusalune pind –   							     9.3 m2

Kõrgus				                                                                3m

7.Inventari kujunduse idee kirjeldus

Inventar (edaspidi kasutatud väikesed vormid) koos planeeritud hoonega moodustavad ühtse terviku, peegeldades oma vormis hoone plaanilist ja ruumilist lahendust. Väikesed vormid  on projekteeritud nii, et nende kasutus terve aasta jooksul oleks võimalikult paindlik. Kõiki vorme  saab kasutada lisaks otsesele funktsioonile istumiskohana aastaringselt. Plaaniliselt lahenduselt on väikesed vormid  l kalakujulised elemendid, millele lisatakse funktsioonile vajalikud detailid: päikese- ja vihmavarjud, lisapingid, kerged toolid ja lauad, piirded. Väikeste vormide lahendus on paindlik ka paigutamise suhtes. Elemente saab paigutada alale erinevates kohtades ja erinevates tingimustes, vajadusel  neid juurde lisades.  Elementidele saab lisada invapandused. Elementide aluseks on paealused, mille peale rajatakse immutatud puidust põrandad.

Kavandis on esitatud järgmised väiksed vormid:

Turuletid – elemendile on lisatud pink. Vorm on mõeldud ajutiste väikeste suviste müügikohtade korraldamiseks.

Väliköök piknikukohtadega – piknikuplatsid grupeeritud paekivi lindi ümber, millesse on sisseehitatud grillkausid.  Piknikukohal on olemas võimalus ajutise varjualuse paigutamiseks.

Joogiveekohad – elemendile on lisatud joogiveekauss ja pink piiretega.

Välidušš – elemendile on lisatud dušš ja pink piiretega.

Riietuskabiinid – elemendi materjaliks on metall ja puit. Kabiini karkass on metallist, mille ümber painutatakse metall-leht. Otsasein ja katus - kahekordsest metall-lehest. Otsaseina peale kujundatakse  rahvuspärane ornament.

Turismitoode „Joaoru puhkeala väljaarendamise kava”