Narva Joaoru puhkeala ideekonkurss					VÕNGE

Seletuskiri

Võistlustöö põhiideeks on anda kogu alale planeeringuliselt tugev ja süsteemne logistiline selgroog. Lihtsa ja efektiivse vahendina tekitab see kogu alale mitmekesised, aga väga loogilised liikumisteed ning seob selle suhteliselt suure ala terviklikult tunnetatavaks ja selge iseloomuga kasutajasõbralikuks ruumiks.

Kogu planeeringuline, arhitektuurne ja maastikuarhitektuurne lahendus on võimalikult olemasolevat kasutav, sujuvalt orgaaniline, loodust säästev ja mitte kontrasteeruv.

Töö lähtub eeldusest, et maastikuliselt on alal kogu potentsiaal juba olemas ning see vajab vaid esiletoomist ja kasutajasõbralikuks muutmist. Vastavalt muinsuskaitsenõuetele on säilitatud maastiku kogu ajalooline reljeef, selle iseärasusi maksimaalselt tööle rakendades.

Autoliiklus jääb puhkealast väljapoole. Ligipääsud on Puskini-Malmi ristmiku lähedasest parklast ja ala lõunatipus paiknevast väiksemast parklast.

Ala läbivad kolme tüüpi teed, mis moodustavad tervikliku võrgustiku. Põhjast Jõe tänavalt algav kulgemine hargneb erinevateks teekondadeks, mis kohtuvad taas ala lõunatipus; alasisene liikumine võib toimuda ka ringselt. Teede hargnemiste vahelised kohad on erinevate, reljeefi ärakasutavate „täidistega“ – eriilmeline haljastus, piknikuplatsid, grillimiskohad, lebamisnõlvad, laste mänguväljakud, riietuskabiinid, atraktsioonid, trenažöörid, jne.

Kergliiklusteed

Piki Jõe tänavat planeeritud kergliiklustee on pikendatud piki jõekallast lõunasse kahe haruna läbi kogu puhkeala. Perspektiivis võiks see pikeneda piki jõe kallast Kreenholmi piirkonda (Kalda tn). Alumine kergliiklustee on nö rannarada, mis eristab liiva- ja muruvööndi. Kohati on ülemise ja alumise tee vahel tihedad looklevad ühendusrajad, mis võimaldavad terviserajal kulgejal muuta oma trajektoori omale sobivamaks – liikuda sirgjooneliselt piki üht või teist rada või siis muuta teekond pikemaks, vaheldusrikkamaks ja raskemaks, liikudes üles-alla kahe tee vahel. Erinevad teelõigud moodustavad erinevaid keskkondi. Kõik alale planeeritud hooned (haldushoone, kohvik ja vetelpäästemaja) avanevad alumisele kergliiklusteele. Hooned on kavandatud pooliti nõlva sisse, maastiku orgaaniliste osadena, mis helendudes mitmekesistavad kergliiklustee fronti.

Loodustee

Arheoloogiamälestiste ala läbib kergkonstruktsioonis laudtee, mis fermidele toetudes on maapinnast kõrgemale tõstetud. Tee alla on paigutatud ümbritsevale suunatud delikaatne valgustus.

Promenaad

Kanalit ületades läheb loodustee neemele jõudes üle sportkattega promenaadiks, mis kulgeb piki neeme idaserva ja millest kohati hargnevad kitsamate teede võrgustikud. Neist tekkiv tihedam struktuur sisaldab taas erinevaid „täidiseid“. Promenaad on piirkonna kõige avaramal alal ning võimaldab suurepäraseid vaateid jõele ja üle selle. Promenaadiserv on suurepärane koht kalastamiseks. Samast pääseb ka valgustatud liuväljale.

Teisaldatav lava on paigutatud ala kesklinnalähedasemasse ossa, alumise kergliiklustee äärde. Laval toimuv on vaadeldav kahe tee vaheliselt nõlvalt, kuhu reljeefi ära kasutades on kujundatud jalgradade võrgustik ja mõnusad lohud, kus vaatajad võivad istuda pinkidel või murul.

Kohvik on kavandatud haldushoonest eraldiseisvana, et hajutada arhitektuurseid elemente ja anda keskkonnale rohkem mitmekesisust. Analoogselt teistele hoonetele on ka kohvik valdavalt nõlva sees, tekitades maastikuga orgaaniliselt liituva siseruumi. Kohvikut ja haldushoonet elavdavad väikese nüansina katuseservadest rippuvad kiiged.

Suur spordiväljak jääb valdavalt Juhkentali kooli endise spordiväljaku kohale.

Tehnilised näitajad

Rannahoone:

Ehitusalune pind: 887 m2

Brutopind: 887 m2

Kõrgus: 4

Kohvik:

Ehitusalune pind: 297 m2

Brutopind: 440 m2

Kõrgus: 8

Vetelpäästehoone:

Ehitusalune pind: 22

Brutopind: 22

Kõrgus: 3.4

Parkimiskohtade arv: 132 autot/ 4 bussi/ 60 jalgratast